UCHWAŁA NR VII/83/03

RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi KRÓLIKOWICE.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XVIII/92/99 z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice, gmina Kobierzyce, uchwala się co następuje:

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

- Przedmiotem planu jest:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

- linie rozgraniczające drogi publiczne,

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

- zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, linie zabudowy i gabaryty obiektów,

- szczególe warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

- tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu.

- Na ustalenia, o których mowa w ust. 2, składają się :

- Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale II,

- Ustalenia ogólne dla niektórych funkcji terenów, zawarte w rozdziale III,

- Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale IV.

§ 2.

Celem planu jest:

- umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań,

- stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapewniających możliwość rozwoju  przez zapis ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych.

§ 3.

- Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

  - plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

  - przepisy szczególne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

  - przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania, działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczalne w danym terenie,

  - przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu,

  - przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu,

  - nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

  - teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

  - uciążliwość – zjawisko lub stan utrudniający życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

- Pojęcia nie zdefiniowane należy rozumieć zgodnie z:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

  - przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 4.

- Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

- Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

  - granica opracowania,

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania,

  - nieprzekraczalne linie zabudowy,

  - symbole określające podstawowe  przeznaczenie terenu:

    - MN - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej,

    - MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

    - MR - tereny zabudowy zagrodowej,

    - MR/MN - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej,

    - UC - tereny usług komercyjnych,

    - UC/ZP - tereny usług komercyjnych w zieleni,

    - UPk,s - tereny usług publicznych z zakresu kultury, sportu i rekreacji,

    - ZP – tereny zieleni parkowej,

    - RP - tereny upraw polowych,

    - RO – tereny ogrodów i sadów,

    - RL - tereny zadrzewień i zakrzewień,

    - W - tereny wód powierzchniowych,

    - EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych,

    - NO – tereny urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków,

    - WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,

    - KS – tereny urządzeń komunikacji samochodowej,

    - KZ – drogi klasy Z (zbiorcza),

    - KL - ulice lokalne,

    - KD - ulice dojazdowe,

    - KDn - ulice dojazdowe niepubliczne,

    - KP - ciągi piesze i pieszo-jezdne,

    - KPn - ciągi piesze i pieszo-jezdne niepubliczne,

  - ( ) - tymczasowe przeznaczenie terenu (symbole określające przeznaczenie terenu umieszczone w nawiasie obok symbolu przeznaczenia docelowego),

  - granice stref ochrony konserwatorskiej:

    - „A” szczególnej ochrony konserwatorskiej,

    - „B” ochrony konserwatorskiej,

    - ,,K” ochrony  krajobrazu  kulturowego,

    - „OW” obserwacji archeologicznej,

  - symbole określające zabytki architektury i budownictwa,

    - obiekty wpisane do rejestru zabytków,

    - obiekty o walorach kulturowych,

  - symbole określające stanowiska archeologiczne,

  - symbole określające nawierzchnię kamienną do zachowania.

- Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź postulatywny:

  - orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu poza terenem objętym opracowaniem,

  - orientacyjne linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu,

  - zalecana lokalizacja domów mieszkalnych,

  - symbol określający przystanki autobusowe,

  - oznaczenia graficzne w dziale - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 5.

- Dla zapewnienia właściwej ochrony dóbr kultury wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej.

- Granice stref ochrony konserwatorskiej określa rysunek planu.

- W obrębach poszczególnych stref obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- W strefie „A” szczególnej ochrony konserwatorskiej należy:

- zachować historyczny układ przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy, kompozycję  wnętrz urbanistycznych i kompozycję zieleni), oraz poszczególne elementy tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, cieki i zbiorniki wodne, instalacje wodne i inne historyczne obiekty techniczne, zabudowę i zieleń),

- konserwować zachowane elementy układu przestrzennego,

- poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu,

- dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu,

- dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej (nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną),

- usunąć obiekty dysharmonizujące lub pozostawić je do śmierci technicznej,

- podtrzymać funkcje historycznie utrwalone oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów, a funkcje uciążliwe i degradujące wyeliminować,

- w przypadku inwestycji nowych preferować te z nich, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,

- podziały nieruchomości oraz zmiany własnościowo-prawne uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków,

- wszelkie zamierzenia i działania na obszarze strefy „A” konsultować i uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

- W strefie „B” ochrony konserwatorskiej należy:

- zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni,

- obiekty o wartościach zabytkowych poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu,

- dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej,

- usunąć elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, (dopuszcza się pozostawienie ich do śmierci technicznej),

- przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,

- preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,

- wszelkie nowe inwestycje oraz remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany funkcji obiektów będących w konserwatorskim spisie zabytków, należy uzgodnić z Dolnośląskim   Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków.

- W strefie ,,K” ochrony  krajobrazu  kulturowego należy:

- formy inwestowania w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz, wyłączyć z możliwości realizacji inwestycje wielkoobszarowe, jak również te, które wymagają znacznych przeobrażeń krajobrazu,

- utrzymywać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym, uwolnić jego obszar od elementów dysharmonizujących, wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

- W strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz w rejonie występowania stanowiska archeologicznego należy:

- wszelkie zamierzenia inwestycyjne (także zakładanie infrastruktury technicznej) uzgodnić z Wydziałem Zabytków  Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu, a prace ziemne prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim (ze względu na możliwość stwierdzenia w trakcie prac reliktów archeologicznych inwestor winien liczyć się z koniecznością zmiany technologii prowadzenia robót),

- w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane należy przerwać, a teren udostępnić do ratowniczych badań archeologicznych. (wyniki tych badań decydują o możliwości kontynuowania prac budowlanych, konieczności zmiany technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu).

- Na terenie udokumentowanego stanowiska archeologicznego wszelkie prace ziemne należy uzgodnić z Wydziałem Zabytków  Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, metodą wykopaliskową przez uprawnionego archeologa, na koszt Inwestora, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wszelkie prace ziemne prowadzone (poza strefą „OW” i  poza terenem udokumentowanego stanowiska archeologicznego i rejonu jego występowania) w obrębie obszaru objętego planem wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wydziału Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 6.

Działalność zakładów usługowych lub rzemieślniczych na terenach objętych planem, nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

- Linie rozgraniczające ulice oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic.

- W liniach rozgraniczających ulic należy zachować również rezerwę dla realizacji urządzeń telekomunikacyjnych.

- Dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od zasady, o której mowa w ust. 1,  przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i zagospodarowania terenów określonych  w rozdziałach III i IV .

- Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

- Realizacja obsługującego układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

- Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę,  gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach objętych planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

- Dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci uzbrojenia podziemnego na terenach własnych inwestorów w przypadku niemożności zlokalizowania ich w liniach rozgraniczających ulic.

- W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ustala się linie rozgraniczające strefę techniczną dla istniejących na terenie objętym planem, napowietrznych linii  elektroenergetycznych SN, w odległości po 5 m od osi trasy przebiegu ww. linii.

- Na terenach objętych liniami rozgraniczającymi strefę techniczną, o której mowa w ust. 8, obowiązuje:

- zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

- przy zbliżeniach innych obiektów, niezwiązanych ze stałym pobytem ludzi do linii, należy zachować warunki określone w przepisach szczególnych.

- Ustalenia, o których mowa w ust. 8 i 9,  tracą moc w przypadku skablowania lub przełożenia linii elektroenergetycznej SN.

§ 8.

Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla terenów objętych planem:

- W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowego ASUW Cieszyce oraz ASUW Kobierzyce,  na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

- rozbudowę ujęć wód podziemnych oraz Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Cieszycach i Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Kobierzycach, zlokalizowanych poza obszarem objętym planem,

- dodatkowe zasilanie w wodę ze  Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowicach, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, po jej rozbudowie,

- rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na tereny objęte planem, poprzez realizację  sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z zapisem  § 7 ust. 1-6,

- rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy wody do odbiorców,

- wymiana odcinków sieci wodociągowej, które ze względu na  zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwalają na dostawę wody (w odpowiedniej ilości i odpowiednim ciśnieniu) do terenów objętych planem.

- W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

- odprowadzenie ścieków, systemem grawitacyjno–tłocznym, do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie wsi Kobierzyce, poza obszarem objętym planem, na warunkach określonych przez użytkownika oczyszczalni,

- rozbudowę  istniejącej oczyszczalni, o której mowa w pkt.1, do wielkości gwarantującej przyjęcie ścieków zarówno z terenu wsi  Królikowice jak i z miejscowości: Kobierzyce, Pełczyce, Kuklice  oraz wariantowo z terenu wsi Wierzbice i Cieszyce, inwestycja poza obszarem objętym planem,

- wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,

- budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zapisem § 7 ust. 1-6,

- budowę przepompowni ścieków sanitarnych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RP-4 (szczegółowa lokalizacja przepompowni ścieków  wynikać będzie z technicznych i  lokalnych uwarunkowań),

- dopuszcza się budowę dodatkowych przepompowni ścieków, stosownie do potrzeb,

- do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę:

- szczelnych zbiorników na nieczystości płynne i ich wywóz do punktu zlewnego na oczyszczalni,

- indywidualnych systemów oczyszczania ścieków sanitarnych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów.

- W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

- wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania,

- budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zapisem § 7 ust. 1-6,

- obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora,

- utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3,

- odprowadzenie wód deszczowych do rowów melioracyjnych znajdujących się w obrębie obszaru objętego planem, na warunkach określonych przez administratora rowów,

- modernizację rowów będących odbiornikami wód deszczowych,

- obowiązek pozostawienia pasa terenu o szerokości min. 3 m wolnego od zabudowy, wzdłuż górnych krawędzi rowów melioracyjnych, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych,

- przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy,

- obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci.

- W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

- budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia ułożonej zgodnie z zapisem § 7 ust.   1-6,

- wykorzystanie gazu do celów: komunalnych, grzewczych i usługowych.

- W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- zasilanie terenów objętych planem z kierunku GPZ – Żórawina,

- rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wnętrzowych oznaczonych na rysunku planu symbolem EE, na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

- lokalizację stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 3, na wydzielonych działkach na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EE oraz jako obiekty wolnostojące lub wbudowane na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UC,

- budowę dodatkowych stacji transformatorowych, nie wymienionych w pkt 2, stosownie do potrzeb, przy znacznym zwiększeniu mocy zapotrzebowanej,

- wykonanie sieci niskiego napięcia według zaleceń dysponenta sieci, z uwzględnieniem istniejących stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia.

- W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

- modernizację istniejących  kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czynnika grzewczego na paliwa płynne, gazowe lub energię elektryczną,

- realizację  lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych,

- stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

- W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

§ 9.

- Oznaczenie KZ określa klasyfikację dróg i ulic układu podstawowego (zbiorcze), oznaczenia: KL KD, KDn określają klasyfikację ulic układu obsługującego (lokalne, dojazdowe, dojazdowe niepubliczne),

- Realizacja obsługującego układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

- Na terenach dróg i ulic w obrębie linii rozgraniczających ustala się:

- zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i ulic  związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu,

- zakaz rozbudowy i wymiany budowli istniejących nie związanych z utrzymaniem dróg i ulic oraz obsługą ruchu,

- dopuszcza się lokalizację: elementów małej architektury, kiosków i reklam.

Rozdział III

# Ustalenia ogólne dla niektórych funkcji terenów

§ 10.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się przeznaczenie:

- podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- uzupełniające:

- usługi z zakresu: administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego nieuciążliwego,

- garaże, zabudowa gospodarcza,

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 1500 m2 (dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni o 5%),

- szerokość frontu działek co najmniej 22 m,

- powierzchnia terenu zajęta pod przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 20% powierzchni działki,

- możliwość wprowadzenia podziałów geodezyjnych w celu wyodrębnienia części, z której jedna położona bezpośrednio przy ulicy zostanie przeznaczona pod zabudowę z zachowaniem ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale IV, zaś pozostała cześć będzie użytkowana jako ogród przydomowy bez konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej i bez możliwości lokalizacji zabudowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 11.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW ustala się przeznaczenie:

- podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

- uzupełniające:

- usługi z zakresu: administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego nieuciążliwego (partery budynków),

- miejsca parkingowe,

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

§ 12.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MR ustala się przeznaczenie:

- podstawowe - zabudowa zagrodowa,

- uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 2000 m2,

- szerokość frontu działek co najmniej 22 m,

- możliwość dokonywania wtórnego podziału działek przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek i szerokości frontu określonych w pkt 1 i 2.

§ 13.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – usługi komercyjne (usługi handlowe – hurtowe i detaliczne, usługi gastronomiczne, hotelowe i motelowe, usługi rzemiosła, małe przedsiębiorstwa i urządzenia obsługi rolnictwa),

- uzupełniające:

- trasy i urządzenia komunikacji (w tym parkingi ),

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- w przypadku lokalizacji obiektów handlowych powierzchnia sprzedażowa nie może przekroczyć 1000 m2,

- należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaźnik - 1 miejsce parkingowe na 40 m2 p. u. usług).

§ 14.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UPks ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – usługi publiczne z zakresu: kultury, sportu i rekreacji:

- uzupełniające:

- miejsca parkingowe,

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

§ 15.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – zieleń parkowa ( parki, skwery, zieleńce),

- uzupełniające:

- ciągi spacerowe z małą architekturą,

- urządzenia rekreacji bez obiektów kubaturowych,

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- zakaz lokalizacji zabudowy,

- powierzchnia terenu zajęta pod przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 20% powierzchni działki.

§ 16.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RP ustala się przeznaczenie:

- podstawowe - uprawy polowe,

- uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 17.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RO ustala się przeznaczenie:

- podstawowe – ogrody i sady,

- uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 18.

1.	Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RL ustala się przeznaczenie:

- podstawowe zadrzewienia i zakrzewienia,

- uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

Rozdział IV

### Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających.

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-1ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z KD-2,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-2 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z KD-2,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-3 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z KZ-2b,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- tereny znajdują się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- tereny znajdują się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-4, MN-5 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KD-1, KDn-11 oraz w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z KZ-2c,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- wymóg pozostawienia wzdłuż górnych krawędzi skarp rowu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  W-2, pasa terenu o szerokości min. 3 m. wolnego od zabudowy,

- tereny znajdują się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- tereny znajdują się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-6 ustala się:

- przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających z: KZ-2c i KL-1b,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- wymóg pozostawienia wzdłuż górnych krawędzi skarp rowu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  W-3, pasa terenu o szerokości min. 3 m. wolnego od zabudowy.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-7 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KD-3, KP-2, oraz w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-1a,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-8, MN-9 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KD-4, KP-2, KP-3, KP-4 oraz w odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni KZ-1b,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-10 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z KZ-1a, w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KZ-1b, KD-7, KDn-10 oraz w odległości od 35 m do 45 m (zgodnie z rysunkiem planu) od linii rozgraniczającej z KL-1a,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-11 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KD-4, KD-6, 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-1b oraz 16 m od linii rozgraniczającej z MR-8,

- zakaz wjazdu z KZ-1b (obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z ulic: KD-4, KD-6),

- dopuszcza się wydzielenie więcej niż 2 działek według ustaleń § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 pod warunkiem zapewnienia dojazdu  z ulic KD-4 lub KD-6 poprzez wydzielenie niepublicznej drogi dojazdowej o szerokości co najmniej 8 m wzdłuż granicy z terenem MR-8,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-12 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KZ-1b, KD-7, KD-8,  UC-2,

- zakaz bezpośredniej obsługi działek z KZ-1b (obsługa komunikacyjna terenu z ulic: KD-7, KD-8),

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-13 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-2a,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR/MN-1ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-1a oraz w odległości 8 m od linii rozgraniczających z: KZ-2b, KL-1a i KL-1b,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- teren znajduje się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MR-1, MR-2 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-2a, w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z KZ-2b oraz w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z KPn-8,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- tereny znajdują się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- tereny znajdują się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR-3 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z KZ-2b oraz w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-3b,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- tereny znajdują się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- tereny znajdują się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MR-4, MR-5 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KZ-2b, KD-1, w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z KZ-2c, oraz w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-3b,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- tereny znajdują się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- tereny znajdują się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR-6 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z KD-3 oraz w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-1a,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- teren znajduje się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR-7 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z KD-3

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR-8 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową,

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: KD-4, KD-6, MN –11,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR-9 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę zagrodową,

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z KL-1a,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW-1 ustala się:

- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

- teren znajduje się w strefie ,,A” ochrony  konserwatorskiej (część zabytkowego zespołu dworskiego, wpisanego do rejestru zabytków) - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC-1 ustala się:

- przeznaczenie na usługi komercyjne,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-2a,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- teren znajduje się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC-2 ustala się:

- przeznaczenie na usługi komercyjne,

- dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z  KD - 5, 6 m od linii rozgraniczających z: KZ-1b, KD-8, MN–12,

- wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m od poziomu terenu do szczytu dachu, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC-3 ustala się:

- przeznaczenie na sługi komercyjne,

- zagospodarowanie terenu winno uwzględniać historyczne związki funkcjonalno - przestrzenne z terenem założenia parkowo-pałacowego,

- część terenu znajduje się w strefie ,,A” ochrony  konserwatorskiej (część zabytkowego zespołu dworskiego, wpisanego do rejestru zabytków)  - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1,

- część terenu znajduje się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC/ZP-4 ustala się:

- przeznaczenie na usługi komercyjne w zieleni,

- zagospodarowanie terenu winno uwzględniać historyczne związki funkcjonalno - przestrzenne z terenem założenia parkowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP-1 i folwarku oznaczonego na rysunku planu symbolem UC-3,

- teren znajduje się w strefie ,,A” ochrony  konserwatorskiej (zabytkowy zespół dworski, wpisany do rejestru zabytków) - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP-1 ustala się:

- przeznaczenie na zieleń parkową,

- zagospodarowanie terenu winno uwzględniać historyczne związki funkcjonalno - przestrzenne z terenem zespołu dworskiego,

- wymóg kompleksowej rewaloryzacji założenia parkowego,

- teren znajduje się w strefie ,,A” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1 (zabytkowy park, wpisany do rejestru zabytków),

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP-2 ustala się:

- przeznaczenie na zieleń parkową,

- teren znajduje się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 4.

27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UPks-1 ustala się:

- przeznaczenie podstawowe - usługi publiczne z zakresu: kultury, sportu i rekreacji

- przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa związana z przeznaczeniem terenu (świetlica, szatnie, sanitariaty),

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,

- warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w pkt 2 lit a, jest zachowanie proporcji, by powierzchnia zajęta przez przeznaczenie uzupełniające nie przekroczyła 20% całkowitej powierzchni terenu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z KZ-2a,

- liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych,

- teren znajduje się w strefie ,,B” ochrony  konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1,

- teren znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2.

- na terenie występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 5.

28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od RP-1 do RP-5 ustala się przeznaczenie na uprawy polowe.

29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RP-6 ustala się:

- przeznaczenie na uprawy polowe,

- teren znajduje się w strefie ,,K” ochrony  krajobrazu  kulturowego (polana widokowa) - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 3.

30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od RO-1 do RO-10 ustala się przeznaczenie

na ogrody.

31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od W-1 do W-7 ustala się:

- przeznaczenie na rowy melioracyjne,

- wymóg pozostawienia wzdłuż górnych krawędzi skarp rowów pasa terenu o szerokości min. 3 m.  wolnego od wszelkiej zabudowy umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych.

32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS-1 ustala się przeznaczenie na przystanek autobusowy.

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE-1 ustala się przeznaczenie na urządzenia z zakresu elektroenergetyki (stacja transformatorowa).

34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: EE-2, EE-3, EE-4 ustala się:

- przeznaczenie na urządzenia z zakresu elektroenergetyki (stacje transformatorowe),

- w przypadku zapewnienia zasilania w energię elektryczną w sposób nie wymagający realizacji stacji transformatorowej na terenach wyznaczonych w planie teren nie wykorzystany dla lokalizacji stacji transformatorowej należy włączyć do terenu bezpośrednio przyległego.

35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem NO ustala się przeznaczenie na urządzenia z zakresu oczyszczania i odprowadzania ścieków (przepompownia ścieków).

36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WZ-1 ustala się:

- przeznaczenie na urządzenia zaopatrzenia w wodę.

- zabrania się wprowadzać inne funkcje i urządzenia niezwiązane z podstawową funkcją urządzeń z zakresu zaopatrzenia w wodę.

§ 20.

Wyznacza się tereny przeznaczone dla realizacji dróg publicznych. Są nimi tereny komunikacji ograniczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami i numerami: KZ-1a, KZ-1b, KZ-2a, KZ-2b, KZ-2c, KZ-3a, KZ-3b, KL-1a, KL1b oraz od KD-1 do KD-8.

§ 21.

1. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ-1a ustala się:

- przeznaczenie na ulicę zbiorczą (droga powiatowa nr 47908),

- szerokość w liniach rozgraniczających od 15 m do 20 m (zgodnie z rysunkiem planu),

- szerokość jezdni 6,5 m,

- wymóg realizacji obustronnych chodników.

2. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ-1b ustala się:

- przeznaczenie na ulicę zbiorczą (droga powiatowa nr 47908),

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

- szerokość jezdni 6,5 m,

- wymóg realizacji obustronnych chodników.

3. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ-2a ustala się:

- przeznaczenie na ulicę zbiorczą (droga powiatowa nr 47806),

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

- szerokość jezdni 6,5 m,

- na terenie zabudowy wsi wymóg realizacji obustronnych chodników.

4. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ-2b ustala się :

- przeznaczenie na ulicę zbiorczą (droga powiatowa nr 47806),

- szerokość w liniach rozgraniczających dostosować do granic władania,

- szerokość jezdni 6,5 m,

- wymóg realizacji obustronnych chodników.

5. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ-2c ustala się:

- przeznaczenie na drogę kl. Z (droga powiatowa nr 47806),

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m tj. po 10 m. od osi istniejącej jezdni,

- szerokość jezdni 6,5 m.

6. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ-3a ustala się:

- przeznaczenie na drogę kl. Z (droga powiatowa nr 47894),

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m. tj. po 10 m. od osi istniejącej jezdni,

- szerokość jezdni 6,5 m.

7. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ-3b ustala się:

- przeznaczenie na ulicę zbiorczą,

- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

- szerokość jezdni 6,5 m.

- wymóg realizacji obustronnych chodników.

8. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KL-1a ustala się:

- przeznaczenie na ulicę lokalną,

- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

- szerokość jezdni 6 m.

9. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KL-1b ustala się:

- przeznaczenie na ulicę lokalną,

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

- szerokość jezdni 6 m,

- należy wydzielić pas ruchu dla rowerów o szerokości 2 m.

10. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-1 ustala się:

- przeznaczenie na ulicę dojazdowa,

- szerokość w liniach rozgraniczających należy dostosować do granic władania,

- szerokość jezdni 5 m,

- wymóg realizacji obustronnych chodników.

11. Dla terenów komunikacji oznaczonych w rysunku planu symbolami: od KD-2 do KD-8 ustala się:

- przeznaczenie na ulice dojazdowe,

- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

- szerokość jezdni 5 m,

- wymóg realizacji obustronnych chodników.

12. Dla terenów komunikacji oznaczonych w rysunku planu symbolami: KDn-10, KDn-11 ustala się:

- przeznaczenie terenu na ulice dojazdowe niepubliczne,

- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

- szerokość jezdni 5 m.

13. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami: od KP-1 do KP-7 ustala się:

- przeznaczenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne,

- szerokość w liniach rozgraniczających należy dostosować do granic władania.

14. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KPn-8 ustala się:

- przeznaczenie na ciągi pieszo-jezdny niepubliczny,

- szerokość w liniach rozgraniczających 6 m.

15. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KP-9 ustala się:

- przeznaczenie na ciąg pieszo-jezdny,

- szerokość w liniach rozgraniczających 6 m.

# Rozdział V

# Przepisy końcowe

§ 22.

W granicach terenów określonych w § 1 ust. 1 i na załączniku wymienionym w § 4 ust.1 tracą moc obowiązującą ustalenia zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XIX/97/92 z dnia 30 kwietnia 1992 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 7 z dnia 15 czerwca 1992 roku poz. 52.

§ 23.

Dla  terenów określonych w § 1 ust. 1 i na załączniku wymienionym w § 4 ust.1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 30%.

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.