- UCHWAŁA Nr LXIII/669/06

## Rady Gminy Kobierzyce

- z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy 
ul. Robotniczej w południowej części wsi Kobierzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr LIII/586/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul.Robotniczej 
w południowej części wsi Kobierzyce, po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany planu 
z zapisem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce (Uchwała Nr XL/506/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 roku), uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Robotniczej w południowej części wsi Kobierzyce - zwaną dalej zmianą planu.

- Zmiana planu obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia zmiany planu wyrażone są w postaci:

- niniejszej uchwały stanowiącej tekst zmiany planu;

- rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie: granic obszaru objętego zmianą planu, funkcji terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz granic stref ochrony konserwatorskiej.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę planu, o której mowa w § 1 uchwały;

- rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zewnętrzny obrys budynku;

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami;

- infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozumieć urządzenia budowlane, towarzyszące budynki gospodarcze, garaże i obiekty małej architektury;

- modernizacji obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć remonty i przebudowy obiektów budowlanych.

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 4

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: UP, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny usług publicznych.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację zabudowy usługowej o charakterze usług publicznych (usługi oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki społecznej, administracji, sportu i rekreacji oraz zieleni publicznej), wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:

- lokalizację dróg wewnętrznych,

- lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

  - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - dla nowych budynków oraz przebudowy, rozbudowy lub odbudowy budynków istniejących, obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 6,0 m od linii rozgraniczających terenów komunikacji drogowej – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

  - istniejące budynki lub ich części nie spełniające ustalonych w planie warunków dotyczących nieprzekraczalnych linii zabudowy mogą być wyłącznie remontowane,

  - w granicach działki należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych wynikającą 
z charakteru usług oraz rzeczywistych potrzeb ustalonych na etapie sporządzenia projektu budowlanego.

  - Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50 % powierzchni działki;

- powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej: 40% powierzchni działki 
budowlanej;

- wysokość budynków usługowych, liczona od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć: 12,0 m, przy czym dopuszcza się maksymalnie trzy kondygnacje, w tym jedna w dachu (nie licząc piwnic);

- wysokość budynków garażowych i gospodarczych, liczona od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć: 7,0 m;

- obowiązują dachy budynków usługowych o stromych połaciach i symetrycznym nachyleniu (postulowany kąt nachylenia połaci od 30o do 45o), kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: R, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą.

  - Za zgodne  ze zmianą planu uznaje się ponadto:

- lokalizację parku wiejskiego,

- lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz innych urządzeń mających na celu odprowadzenie wód opadowych,

- lokalizację środków ochrony czynnej zmniejszającej uciążliwość drogi krajowej,

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- lokalizację urządzeń reklamowych zgodnie z przepisami szczególnymi.

  - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy związanej z produkcją rolniczą,

- obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z drogi krajowej nr 8.

§ 5

# Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDD, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej komunikacji drogowej.

- Za zgodne z wiodącą funkcją uznaje się: lokalizację trójkąta widoczności w obrębie ulicy 
kl. „D”- dojazdowej.

- Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady i standardy urządzania terenu: wymiary trójkąta widoczności – 5,0 m x 5,0 m.

§ 6

- Terminy i sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

- Tereny, dla których zmiana planu ustala inne przeznaczenie niż funkcjonujące przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą planu.

§ 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

- W granicach obszaru objętego zmianą planu nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

§ 8

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują obszary przestrzeni publicznej.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

ROZDZIAŁ III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 10

Zasady uzbrojenia terenów oraz zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.

- Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

- Zaopatrzenie budynków w wodę winno odbywać się z istniejącej sieci wodociągowej.

- Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Obowiązuje odprowadzanie ścieków opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną winno odbywać się z istniejącej sieci energetycznej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci.

- Ogrzewanie budynków paliwem o niskiej zawartości zanieczyszczeń jak olej opałowy, energia elektryczna, gaz i inne uznane za ekologiczne.

- Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych winno odbywać się poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na wysypisko odpadów komunalnych.

- Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

    - Istniejące sieci infrastruktury technicznej położone w granicach obszaru objętego planem mogą być modernizowane przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania.

    - Nowe sieci infrastruktury technicznej powinny być lokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w sposób zapewniający racjonalne zagospodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w zmianie planu oraz w sposób zapewniający dostęp do sieci w trakcie ich konserwacji i modernizacji.

    - Urządzenia infrastruktury technicznej, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów 
i które nie będą mogły być realizowane w sąsiednich terenach komunikacji, mogą być realizowane w liniach rozgraniczających terenu zabudowy usługowej oraz terenu rolniczego.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 11

##### Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

- Zagospodarowanie terenu winno w maksymalnym stopniu uwzględniać zachowanie istniejącego drzewostanu.

- Wyklucza się możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków.

- Wszelkie kolizje z urządzeniami wodno-melioracyjnymi wymagają uzyskania zgody ich właścicieli.

§ 12

###### Zasady ochrony środowiska kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- W granicach obszaru objętego zmianą planu ustala się, wyznaczone na rysunku zmiany planu, strefy ochrony konserwatorskiej:

        - Strefę „B” ochrony konserwatorskiej.

        - Strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

        - Strefę „OW” ochrony zabytków archeologicznych.

- W obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

        - Wszelkie inwestycje kubaturowe należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

        - Zabudowa winna nawiązywać gabarytami, sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej tradycji architektonicznej.

- W obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych obowiązują następujące ustalenia:

- Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgadniać 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu w zakresie nadzoru archeologicznego.

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

§ 13

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

na podstawie przepisów odrębnych.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 1%.

§ 15

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- Załącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000;

- Załącznik nr 2 – Sposób realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;

- Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Robotniczej w południowej części wsi Kobierzyce.

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

## W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy 
ul. Robotniczej w południowej części wsi Kobierzyce nie przewiduje się inwestycji 
w zakresie infrastruktury technicznej.

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Robotniczej w południowej części wsi Kobierzyce.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH  DO  PROJEKTU  ZMIANY  PLANU

W trakcie wyłożenia projektu sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Robotniczej w południowej części wsi Kobierzyce do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 06 lipca do 04 sierpnia 2006r., a także w okresie następnych 14 dni nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.