- UCHWAŁA Nr LXIII/672/06

## Rady Gminy Kobierzyce

- z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części wsi Owsianka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLIX/553/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Owsianka, po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany planu z zapisem zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce (Uchwała Nr XL/506/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 roku), uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części wsi Owsianka - zwaną dalej zmianą planu.

- Zmiana planu obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia zmiany planu wyrażone są w postaci:

- niniejszej uchwały stanowiącej tekst zmiany planu;

- rysunku zmiany planu w skali 1:2000 stanowiącego załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie: granic obszaru objętego zmianą planu, funkcji terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, nieprzekraczalnych linii zabudowy, granic stref ochrony konserwatorskiej, lokalizacja stanowiska archeologicznego, przebiegu linii energetycznej średniego napięcia wraz ze strefą wyłączoną spod zabudowy.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę planu, o której mowa w § 1 uchwały;

- rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zewnętrzny obrys budynku;

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami;

- infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozumieć urządzenia budowlane, towarzyszące budynki gospodarcze, garaże oraz obiekty małej architektury.

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 4

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: MN 1, MN 2, MN 3, MN 4, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:

- lokalizację towarzyszącej funkcji usługowej,

- lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

  - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- zabudowa może być realizowana wyłącznie w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,

- dla nowych budynków, obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

- 6,0 m od linii rozgraniczających terenów komunikacji drogowej oznaczonych symbolami: KDD, KDg1, KDg2 – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

- 8,0 m od linii rozgraniczających terenu komunikacji drogowej oznaczonego symbolem KDL (droga powiatowa nr 1975D) – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

- ustala się, że przy podziale terenu minimalna powierzchnia docelowej działki budowlanej powinna wynosić min. 1500 m2 dla zabudowy wolnostojącej oraz min. 750 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

- dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. c) o 10 %,

- ustalenia o których mowa w lit. c) nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

  - Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30 % powierzchni działki budowlanej;

- powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej: 40 % powierzchni działki budowlanej, a w przypadku prowadzenia działalności usługowej min 30 % powierzchni działki;

- wysokość budynków, liczona od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć: 9,0 m dla budynków mieszkalnych przy czym dopuszcza się maksymalnie dwie kondygnacje, w tym jedna w dachu (nie licząc piwnic);

- wysokość budynków garażowych i gospodarczych, liczona od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć: 7,0 m;

- dla obiektów mieszkaniowych i usługowych obowiązują dachy spadziste, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci mieszczącym się w przedziale od 35o do 45o, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

- obowiązuje kierunek ustawienia głównej kalenicy dachu prostopadle do frontowej granicy działki;

- w granicach działki budowlanej należy zapewnić min. dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych, a w przypadku prowadzenia działalności usługowej dodatkowo min jedno stanowisko na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej związane z funkcją usługową.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: R, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:

- lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz innych urządzeń mających na celu odprowadzenie wód opadowych,

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

  - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 5

# Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDL, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej komunikacji drogowej.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokalizację ulicy kl. „L”- lokalnej.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

  - Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – 12,0 m.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: KDD, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej komunikacji drogowej.

- Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokalizację ulicy kl. „D”- dojazdowej.

- Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających docelowo 10,0 m.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: KDg1, KDg2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznych dróg transportu rolnego.

- Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokalizację drogi transportu rolnego.

- Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających docelowo 10,0 m.

§ 6

- Terminy i sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

- Tereny, dla których zmiana planu ustala inne przeznaczenie niż funkcjonujące przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

- Wyznacza się strefę od linii energetycznej średniego napięcia o szerokości 10,0 m (po 5,0 m od osi linii), w granicach której, do czasu skablowania lub przełożenia linii, wyklucza się lokalizację budynków.

§ 8

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują obszary przestrzeni publicznej.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

ROZDZIAŁ III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 10

Zasady uzbrojenia terenów oraz zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.

- Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

- Zaopatrzenie budynków w wodę winno odbywać się z istniejącej sieci wodociągowej.

- Zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30,0 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę.

- Ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia wszystkich ścieków bytowych do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

- Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę:

- szczelnych zbiorników na nieczystości płynne oraz systematyczny i obowiązkowy wywóz nieczystości do punktu zlewnego na oczyszczalni (przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych),

- indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem uzyskania uzgodnień stosownych organów.

- W terenach inwestycyjnych obowiązuje odprowadzanie ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej lub do rowu melioracyjnego, na warunkach określonych przez administratora cieku.

- Dopuszcza się rozprowadzenie ścieków opadowych na działce własnej, w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych.

- Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi winny być utwardzone i skanalizowane.

- Ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym inwestora.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną winno odbywać się z istniejącej sieci energetycznej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci.

- Ogrzewanie budynków paliwem o niskiej zawartości zanieczyszczeń jak olej opałowy, energia elektryczna, gaz i inne uznane za ekologiczne.

- Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych winno odbywać się poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na wysypisko odpadów komunalnych.

- Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

  - Istniejące sieci infrastruktury technicznej położone w granicach obszaru objętego zmianą planu mogą być modernizowane przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania.

  - Nowe sieci infrastruktury technicznej powinny być lokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w sposób zapewniający racjonalne zagospodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w zmianie planu oraz w sposób zapewniający dostęp do sieci w trakcie ich konserwacji i modernizacji.

  - Urządzenia infrastruktury technicznej, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów 
i które nie będą mogły być realizowane w sąsiednich terenach komunikacji, mogą być realizowane w liniach rozgraniczających terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenu rolniczego.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 11

##### Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

- Zagospodarowanie działek budowlanych winno w maksymalnym stopniu uwzględniać zachowanie istniejącego drzewostanu.

- Wyklucza się możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków.

- Wszelkie kolizje z urządzeniami wodno-melioracyjnymi wymagają uzyskania zgody ich właścicieli.

§ 12

###### Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- W granicach obszaru objętego zmianą planu ustala się, wyznaczone na rysunku zmiany planu, strefy ochrony konserwatorskiej:

        - Strefę „B” ochrony konserwatorskiej.

        - Strefę „OW” ochrony zabytków archeologicznych.

- W obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowiązują następujące ustalenia:

        - Wszelkie inwestycje kubaturowe należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

        - Zabudowa winna nawiązywać gabarytami, sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej tradycji architektonicznej.

- W obrębie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych obowiązują następujące ustalenia:

- Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgadniać 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu w zakresie nadzoru archeologicznego.

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

- W obrębie oznaczonego na rysunku zmiany planu stanowiska archeologicznego nr 8/52/82-27 AZP oraz w jego najbliższym sąsiedztwie, obowiązują następujące ustalenia:

    - Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgadniać 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu w zakresie nadzoru archeologicznego.

    - Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

- Z uwagi na możliwość dokonania odkryć stanowisk archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, na pozostałym obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące ustalenia:

- Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 13

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

na podstawie przepisów odrębnych.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.

§ 15

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- Załącznik graficzny nr 1 – Rysunek zmiany planu w skali 1:2000;

- Załącznik nr 2 – Sposób realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;

- Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części wsi Owsianka.

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej:

  - w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej   – przewiduje się budowę sieci,

  - w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej     –  przewiduje się budowę sieci,

  - w zakresie realizacji sieci drogowej – przewiduje się budowę drogi publicznej KDD oraz budowę dróg transportu rolnego KDg1, KDg2.

2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 
      technicznej:

- w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej  	–  Gmina Kobierzyce;

- w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej 	            –  Gmina Kobierzyce;

- w zakresie realizacji sieci drogowej 		            –  Gmina Kobierzyce.

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części wsi Owsianka.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH  DO  PROJEKTU  ZMIANY  PLANU

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części wsi Owsianka do publicznego wglądu, tzn. w okresie od  06 lipca do 04 sierpnia 2006r., a także w okresie następnych 14 dni nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.